中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十二届中国研究生

数学建模竞赛

| 学 校 | 西安交通大学 |
| --- | --- |
| 参赛队号 | 25106980312 |
| 队员姓名 | 1.李喆 |
|  | 2.李宇宸 |
|  | 3.江波 |

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二十二届中国研究生

数学建模竞赛

题 目：高速列车轴承跨域故障诊断与可解释迁移建模研究

摘 要：

随着高速列车等关键设备可靠性要求的提高，轴承故障诊断的准确性与跨域泛化能力日益重要。本研究旨在通过数据驱动方法，分析源域与目标域的振动信号，构建迁移学习模型实现跨工况故障诊断，并对模型可解释性进行深入探讨。

针对问题一数据分析与故障特征提取，首先对两域采集条件进行系统比对：目标域与源域的采样率不同且采样时长不一。为消除分布偏差，对源域统一重采样至32kHz/8s。随后使用四分位数定义异常点，剔除极端噪声，巴特沃斯低通滤波器滤除高频噪声。采用BP神经网络对缺失段进行插补，并对DE_time、FE_time、BA_time 及目标域未知通道做零均值单位方差的标准化。并且，为提取信号短时局部特征，采用滑动时间窗的方法对振动信号进行分段特征提取，结合轴承故障机理，从时域、频域、时频域三视角构建45维特征体系(如均值、差、偏度、峭度、波形、谱峭度等)进行特征分析，分别对源域和目标域进行特征提取。统计分布与频谱分析显示两域在偏度、峭度、谱峭度、波形因子等特征上差异显著；单通道t-SNE可视化几乎完全分离，而多通道特征融合后在嵌入空间出现有效重叠，提示多通道互补性可缓解跨域分布不一致，为迁移建模奠定基础。

针对问题二源域故障诊断，在任务一特征上完成样本工程与建模。基于随机森林、SVM、GBDT及LogisticRegression等多种模型进行了对比实验。采用Random Search方法，针对以上模型的超参数进行调优，以保证模型训练效果。另外，考虑个别模型对类别权重的敏感性，采用了类别权重平衡策略来缓解类别不均衡导致的对少数类的识别能力弱等缺点，并通过绘制混淆矩阵、ROC曲线图及指标对比直方图来直观展示不同模型的源域诊断能力，实验结果表明，基于45维特征体系构建的模型在源域诊断任务上宏平均F1指标可以达到95%以上，具备稳健性与良好泛化，在源域诊断任务上表现出色。

针对问题三迁移诊断，综合统计分布对齐、模型参数优化及对抗域权重适应三级迁移策略：首先，采用基于MMD的统计特征对齐方法使源域与目标域的特征分布得到对齐；其次，使用模拟退火智能优化算法，以宏平均F1分数为优化指标，针对构建的随机森林模型进行参数优化，使模型尽可能接近全局最优解，充分学习源域知识，提高模型鲁棒性；最后，引入对抗域权重适应方法，通过训练一个LightGBM域分类器，对与目标域样本更加接近的原样本分配更高的权重以适应域迁移任务，提升模型迁移鲁棒性。并且，使用t-SNE、PCA方法可视化K-means做无监督一致性验证，结果显示在该策略下，聚类一致性指标ARI、NMI分别达到0.8667、0.8855，证明迁移诊断策略的出色判别能力。

针对问题四迁移诊断的可解释性，从事前、迁移过程和事后三个阶段开展可解释性研分。在事前阶段，通过特征构建的物理合理性保证输入与轴承故障机理一致；在迁移过程中，通过特征对齐与样本加权可视化揭示迁移策略的有效性；在事后阶段，利用SHAP方法量化特征贡献度并解释单一样本的分类依据，揭示模型决策与实际故障机理的对应关系，从而增强了诊断结果的透明度与可信度。

最后，本文所提模型为轴承跨域故障诊断提供了有效解决方案，在工业设备智能运维中具有广泛应用前景。

关键词：跨域迁移；MMD；对齐与加权；随机森林；GBDT；LightGBM；模拟退火算法；SHAP可解释性

目录

一、问题重述

1.1问题背景

高速列车凭借其安全高效、便捷舒适及绿色环保等优势，已成为我国客运体系中的重要交通方式。轴承是高速列车走行机构中的核心旋转组件，常在高速旋转、交变载荷等苛刻运行条件下工作，具备故障频发、易发生损伤等特性，成为走行系统设备失效的重要成因。若轴承出现异常，轻微情况下会引起行车延误，严重时甚至可能引发脱轨等重大安全事故，对人员生命构成威胁。

目前高铁轴承状态监测主要借助专家经验构建的特征指标或传统信号处理方法完成。伴随轨道交通系统朝着高密度、强耦合与智能化方向迅猛发展，既有方法在诊断精确性、泛化性能和实时响应等方面已难以适应复杂运营环境下对故障精准判断的要求。近些年，随着大数据与人工智能技术的显著进步，基于数据驱动的智能故障诊断策略在列车运维领域获得了广泛重视。依托大量运营数据建立的深度学习模型，可实现更高准确率的故障判别、更优的工况适应能力以及更迅捷的实时诊断性能。然而在真实运行环境中，受复杂行车状态与多变工况干扰，传感器所获原始振动信号常混杂背景噪声和其他干扰响应，这些因素不仅降低了故障特征的可辨识度，也显著影响了深度学习模型的分类精度。更为突出的是，为确保运营安全，关键部件异常往往被及时处置，导致实际行车过程中的真实故障样本极为有限，训练数据分布呈现显著不平衡，严重阻碍了深度学习模型在实际工程中的推广应用。相比之下，在试验台架中获取的轴承数据不仅样本充足、标签完整，其故障发生机制也与真实行车轴承较为接近。在此背景下，迁移学习为应对上述挑战提供了新的途径。

迁移学习作为一种新兴机器学习范式，其基本理念是将从一个领域或任务习得的知识转移至另一个相关但不同的领域或任务，以提高目标领域的模型表现。因此，通过剖析轴承故障机理，可利用现有试验台数据提取具有代表性的故障特征以构建源域模型，并借助迁移学习方法将诊断知识迁移至实际运营数据，从而有效缓解样本不平衡的制约。轴承故障特征可从时域、频域、时频域以及二维图像等多个角度进行解析。

1.2问题重述

问题一：需面向目标域迁移任务，从给定源域数据中选取部分样本构建数据集。应依据轴承故障机理，选用适宜方法或指标对源域中具有代表性的数据进行特征分析，并对整体数据集执行特征提取，以支持后续诊断任务。

问题二：基于问题一中提取的故障特征，将源域数据划分为训练集与测试集。设计适当的诊断模型以完成源域故障诊断任务，并对该模型的诊断性能进行系统评估。

问题三：在问题二中构建的诊断模型基础上，充分考虑源域与目标域之间的相似性与差异性，设计合适的迁移学习策略，建立适用于目标域的故障诊断模型。对目标域中未标注数据进行分类与标签预测，提供迁移诊断结果的可视化展示与分析，并输出数据对应标签。

问题四：可解释性为机器学习的关键研究方向之一。鉴于机器学习模型普遍存在的“黑箱”特性，其迁移与诊断过程往往缺乏透明性，易导致使用者对结果产生误判或盲信，从而制约诊断模型的实际应用。迁移诊断可解释性研究旨在增强跨工况、跨设备故障诊断中迁移学习模型的透明度，提升诊断人员对迁移流程与模型决策的理解和信任。结合问题三中的模型结构、迁移过程及决策机制，围绕轴承故障特性与发生机理，对迁移诊断的事前、迁移过程与事后可解释性开展深入分析。

数学建模比赛论文是要我们解决一道给定的问题，所以正文部分一般应从问题重述开始，一般确定选题后就可以开始写这一部分了。

这部分的内容是将原问题进行整理，将问题背景和题目分开陈述即可，所以基本没啥难度。

本部分的目的是要吸引读者读下去，所以文字不可冗长，内容选择不要过于分散、琐碎，措辞要精练。注意：在写这部分的内容时，绝对不可照抄原题！（论文会查重）

应为：在仔细理解了问题的基础上，用自己的语言重新将问题描述一遍。语言需要简明扼要，没有必要像原题一样面面俱到。

二、问题分析

2.1问题一的分析

首先需要对源域与目标域数据进行系统分析与对比，可以结合目标域的实际数据对原域数据进行整理，根据题目背景要求、需要对原域数据去进行数据重采样，以保持相同采样频率。接着通过一些异常值处理方法，例如3西格玛准则，剔除极端的噪声点，并通过一些缺失值处理方法。与数据标准化，提升数据的一个质量以及可比性。随后结合轴承故障振动信号的机理，从时域、频域和时频域三个角度提取特征，构建了包含均值、方差、峭度、谱峭度、波形因子等在内的多维度特征指标体系，然后分别对源域数据与目标域数据提取特征，可以通过频谱与时域特征分析揭示不同信号状态类型下特征分布的差异、源域与目标域特征的可视化重叠分析，分析多通道特征融合在缓解分布不一致性方面的作用，为后续迁移诊断建模与故障识别奠定基础。

2.2问题二的分析

对于问题二，在任务一所提取的特征基础上，根据多通道特征融合分析结果来构建源域故障诊断数据集，由于数据肯定是不均衡的，可以通过样本均衡处理缓解类别分布不均，考虑是用信号增广还是用smote此类样本生成，由于目标域数据是未知的单通道特征，因此可以选择把源域的多通道特征进行融合策略，提升特征表达能力，并进行特征筛选，构建出具有代表性的特征体系。接着将数据集划分为训练集与测试集，在建模环节，选择随机森林等机器学习算法、结合诸如粒子群优化(PSO)算法等启发式算法进行超参数全局寻优，提升模型的泛化能力与诊断精度，可以通过分析模型的roc曲线、F1、混淆矩阵等模型评价指标进行性能评价论证。

2.3问题三的分析

对于问题三，在迁移诊断过程中，基于任务1己经针对源域与目标域分布差异进行了系统性预处理(如数据标准化、缺失值、异常值处理)，可以通过CORAL等方法对源域特征进行目标域数据对齐，用于缓解两域协方差结构的不一致性，可以同时引入基于目标域分类的加权机制，也就是将源域数据作为负标识，目标域数据作为正标识、构建分类模型，基于预测为目标域的概率作为样本加权权重，这样使模型能够重点利用与目标域相似度较高的源域样本，从而提升迁移适应性。在此基础上沿用问题2中的模型，替换数据进行重新训练，然后再对模型评价，从而预测得到目标域的分类。为了侧面验证目标域分类准确性，可以采用无监督聚类方法，指定目标域聚类的数量，即前面预测得到的目标域的分类去重数，从类一致性与类别分布角度对迁移结果进行评估。

2.4问题四的分析

对于问题四，针对迁移诊断模型的“黑箱"问题，建立了包含事前、迁移过程与事后三个环节的可解释性框架。在事前阶段，从特征构建的物理合理性和特征分布差异两个方面展开，一方面结合轴承故障机理构建时域、频域与时频域特征，确保输入特征与不同故障模式的物理表现高度一致;另一方面通过统计与可视化揭示源域与目标域在不同通道上的分布差异，并说明多通道特征融合在缓解分布不一致性中的必要性。在迁移过程中,可以通过分析特征对齐效果,样本加权效果，同时结合模型在目标域上的性能表现来验证迁移策略的合理性。在事后阶段，引入诸如 SHAP 的可解释性机器学习方法，定量剖析整体特征贡献度与单一样本的分类逻辑分析模型决策过程与轴承故障机理的对应关系。

三、模型假设

- 假设时域、频域与时频域特征能够有效反映轴承不同故障状态下的动态特征，并具备区分能力。

- 假设多通道特征融合能够在特征空间中形成可分区结构,为跨域特征对齐提供可能性

- 假设源域与目标域虽然存在分布差异，但其潜在特征空间具备可对齐性，即通过特征映射能够缩小域间差距。

- 假设目标域样本有限，但其分布能够代表目标域真实的故障模式。

四、关键性符号说明

关键性符号说明见表4-1：

表 4-1  符号说明

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| fs | 信号采样频率 | kHz |
| T | 采样时长 | s |
| n | 轴承转速 | rpm |
| μ | 均值 | 无 |
| E | 损失函数 | 无 |
| RMS | 均方根 | 无 |
| Ej | 各尺度能量比值 | 无 |
| Ntarget | 目标类别样本数 | 无 |
| Φ | Shaptey值 | 无 |

五、问题一模型建立与求解

5.1 数据集分析

5.1.1 源域数据集分析

源域数据集由161个具有代表性的轴承试验台架振动信号文件构成。数据文件以.mat格式存储，涵盖不同故障类型、故障尺寸、外圈故障位置及载荷等级等信息。通过对源域目录及其子目录下的所有文件进行遍历(排除目标域目录)，提取每个文件所含的变量名与数据维度信息，得到如图1所示的统计结果。

数据图，截图

对文件变量结构的分析表明，所有文件仅包含单变量信号，即

columns=1

其中，变量名称拆分后可归类为四类信号特征：驱动端振动(DE_time)、风扇端振动(FE_time)、滚动体振动(BA_time)、转速(RPM)。剔除编号标识后，变量集合可表示为：

ℱ={DE−time,FE−time,BA−time,RPM}

由于转速信号RPM在不同载荷条件下为固定值，因而其作用更多体现在运行工况的参考标识，而非振动信号的时变特征。

为实现数据的结构化整合，需要依据文件路径与命名规则进一步解析故障信息。文件命名中隐含了以下关键信息：

- 故障类型：正常、内圈故障、外圈故障或滚动体故障；

- 故障尺寸：以英寸为单位表示，正常样本对应故障尺寸记为0；

- 外圈故障位置：通常为3、6或12点钟方向；

- 载荷等级：四个档位，分别为0,1,2,3。

基于上述解析规则，可将原始分散的文件数据重新组织为标准化的宽表结构，每一行对应一个文件条目，包含文件路径、故障类型、故障尺寸、外圈位置、载荷等级、数据编号以及上述四类信号特征。该统一表结构可形式化表示为：

D={(fi,ti,si,pi,li,idi,xi)}i=1N

其中，fi为文件路径，ti表示故障类型，si为故障尺寸，pi为外圈位置，li为载荷等级，idi为数据编号，xi∈ℝn为对应的振动信号序列。若某些信号缺失，则以缺失值标记；若转速数据缺失而可由载荷等级推断，则自动补充典型转速值。

插图

通过该步骤，原本分散、格式不统一的数据被标准化整合，形成便于统计分析与建模的源域数据集，为后续特征提取与迁移学习奠定基础。

5.1.2目标域数据集分析

目标域数据集来源于高速列车实际运行工况下的滚动轴承监测数据，涵盖外圈故障(Outer Race Fault，OR)、内圈故障(Inner Race Fault，IR)、滚动体故障(Ball Fault，B)以及正常状态(Normal，N)。该数据集包含16个数据文件，以字母A-P进行编号。每个文件记录的信号采样频率为

fs=32kHz,

采样时长为

T=8s,

因此每个文件包含的数据点数为

N=fs×T=32000×8=256000.

在运行工况方面，列车速度约为90km/h，对应的轴承转速为

n≈600rpm,

该转速在全部样本中保持恒定。

这也有个图

从数据结构角度看，图2表明所有目标域样本均为单变量时域振动信号，形式化可表示为：

xt=x1,x2,…,xN,xi∈ℝ.

然而，该数据集未对信号采集点进行标注，因而无法明确其来源于驱动端(DE)、风扇端(FE)或基座(BA)。同时，与源域数据相比，目标域缺乏故障尺寸、外圈故障位置以及载荷等级等附加信息，因此这些字段在后续分析中予以剔除。

按照与5.1.1节中一致的总流程，对目标域数据进行结构化整理，得到如图3所示的汇总表。该表格的统一化形式可表示为：

Dt={(fj,xj,nj)}j=116,

其中，fj表示文件编号，xj∈ℝN为单变量振动信号序列，nj=600rpm为对应的转速

突突突

综上所述，目标域数据集具有以下特征：其一，采样频率与采样时长高度一致，保证了信号处理过程中的可比性；其二，数据维度相对单一，仅包含振动信号与转速，限制了对多测点状态的区分能力；其三，样本未提供明确标签信息，状态未知性突出，这为后续迁移学习方法的应用提供了现实需求与挑战。

5.2数据预处理

5.2.1数据重采样

目标域数据集中的振动信号采集条件为采样频率 32 kHz、采样时长 8s，在此工况下轴承转速约为

n≈600rpm,

相应的采样点数可表示为：

Nt=fs×T=32000×8=256000,

其中，fs=32000Hz为采样频率，T=8s为采样时长。

相比之下，源域数据集存在采样频率不一致的情况，主要包括12kHz与48kHz两种采样率，且数据采集时长不固定，导致各文件的样本点数差异显著。若直接将源域数据与目标域数据进行对齐，将引入分布偏差，不利于后续迁移学习模型的训练与推理。因此，有必要对源域数据进行重采样，以保证其在采样频率和采样时长上与目标域保持一致。

在信号处理过程中，重采样的核心目标是将原始信号x(t)从输入采样率转换为目标采样率3000Hz，并对齐到统一的时长T=8s。该过程可形式化描述为:

x'(t)=Resample(x(t),fsin,fstarget),

其中，Resample(·)表示信号重采样算子。为了确保最终信号与目标域一致，其长度需满足：

len(x'(t))=Nt=fstarget×T.

六、问题2模型建立与求解

6.1 特征工程

6.1.1 样本均衡

在进行源域故障诊断建模之前，有必要对原始数据的类别分布进行统计。根据样本数量统计结果，外圈故障（OR）共有77条，占比约47.83%；滚动体故障（B）与内圈故（IR）各40条，比例均为24.84%；而正常状态（N）仅有4条，占比不足2.5%。该分布现出明显的类别不均衡现象，若直接用于模型训练，容易导致模型对多数类（OR）偏学习，从而降低对少数类的识别能力。因此，需要对原始数据进样本均衡，以提高模型在类故障识别中的鲁棒性与泛化能力。

为此，本文采用了一种基于信号混合与特征一致性保持的样本增广方法。具体恐路如下:首然以目标类别样本数N77 为标准，对少数类样本进行扩充。对于每类样本，若其则需生成

当前数量 N;小于 Ne16

倒卖与买Naug =NG-N,条新样本以补足数量。在生成新栈海时，随机选取该类别下的两条原始信号(t)点()，并构造长度为L的随机二值掩码 M(t)，其取值满足

倒卖与

o  snop). p-“

丛而生成新的信号样本:

xnew(t)(t)·x(t)+(1-M(t))‰(t),t=1,2,.L粉该方法保证了新信号在筒一类别内的特征一致性，同时通过随机拼接增强了样本多样性,避免因少量样本直接复制而造成的过拟合。每条新信号继承原信号的转速参数(RPM)，并在统一的特征提取流程下计算其时域、频域与时域特征，以确保增广样本写原始样本在统计特性上的一致性。改