IEEE 802.15.3d 太赫兹物理层仿真平台

链路级浮点仿真技术报告

平台、模块、交互界面、功能及典型非理想条件测试

报告版本：V1.0

技术状态：设计、实现与验证完成

编制日期：2026 年 7 月 17 日

适用对象：链路级浮点仿真、参数扫描、方案对比与测试验收

文档控制

表 0-1 文档版本记录

| 版本 | 日期 | 状态 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-07-17 | 完成 | 形成链路级浮点仿真平台、模块、交互界面、功能、参数组合测试及典型非理想条件测试的详细设计与实现报告。 |

摘要

本报告面向 IEEE 802.15.3d 太赫兹物理层链路级浮点仿真平台，给出从系统架构、参数体系、发射机、信道、接收机、仿真调度、结果分析到图形交互界面的完整详细设计与实现说明。平台采用模块化复基带仿真方法，支持 SC-FDE 与 OFDM 两类链路体制，覆盖数据生成、扰码、RS/LDPC 编码、数字调制、保护间隔、前导码、脉冲成形、多径、AWGN、载波频偏、相位噪声、I/Q 不平衡、功率放大器非线性、同步、信道估计、均衡、解调、译码与性能统计等处理环节。

平台提供单方案蒙特卡洛运行、多参数扫描、多方案批量对比、工程配置导入导出、任务状态管理、结果图表归档和断点恢复等功能。交互界面采用顶部全局操作区、一级导航区、左右工作台和底部任务状态区的统一布局，覆盖平台总览、链路设计、参数配置、信道集成、批量对比、任务中心、结果分析、1 Tbps 专项模式、802.15.3d 扩展模式与系统设置等页面。

报告同时规定了参数组合测试矩阵、单一非理想因素对比方法以及全因素组合非理想测试方法。单一非理想测试按“理想基线—未校正非理想—校正后非理想”组织；无对应校正手段的因素按“理想基线—非理想”组织。组合非理想测试固定一组典型参数，对比关闭和启用接收校正链后的性能。所有缺失数值结果按要求保留为空白，图形位置仅给出图题。

目录

文档控制	2

摘要	2

目录	2

1 报告范围与技术目标	5

1.1 建设目标	5

1.2 报告内容边界	5

1.3 验收输出	5

2 平台总体设计	6

2.1 分层架构	6

2.2 运行环境与技术栈	6

2.3 统一信号数据接口	6

2.4 端到端处理流程	7

2.5 工程与结果组织	7

3 链路与帧结构设计	8

3.1 双体制链路	8

3.2 物理层帧结构	8

3.3 默认基础参数	8

4 物理层模块详细设计与实现	9

4.1 参数与核心抽象模块	9

4.2 发射机模块	9

4.3 信道与射频非理想模块	10

4.3.1 多径与大尺度衰落	10

4.3.2 AWGN	10

4.3.3 CFO 与相位噪声	10

4.3.4 I/Q 不平衡	10

4.3.5 功率放大器非线性	11

4.4 接收机模块	11

4.5 仿真管理与指标统计	12

5 交互界面详细设计与实现	12

5.1 总体布局	12

5.2 页面组成	13

5.3 参数配置界面	14

5.3.1 系统与发射端参数	14

5.3.2 信道与接收端参数	14

5.3.3 任务运行参数	14

5.4 信道可视化设计器	14

5.5 批量对比与任务中心	15

5.6 结果分析与报告输出	15

5.7 断点恢复与系统设置	15

6 平台功能与运行机制	15

6.1 单方案仿真	15

6.2 蒙特卡洛与随机种子	16

6.3 参数扫描与批量方案	16

6.4 图表与结果文件	16

6.5 异常处理与可追溯性	17

7 测试方法与公共配置	17

7.1 测试原则	17

7.2 理想基线定义	17

8 各参数组合链路仿真结果	18

8.1 SC-FDE 调制与编码组合	18

8.2 OFDM 调制与编码组合	19

8.3 保护间隔、滤波与均衡组合	19

8.4 参数点原始结果记录	20

9 单一非理想条件测试结果	20

9.1 多径信道	20

9.2 载波频率偏移	21

9.3 相位噪声	21

9.4 I/Q 不平衡	22

9.5 功率放大器非线性	22

9.6 分数时延与定时偏差	23

9.7 大尺度路径损耗与阴影衰落	23

10 全因素组合非理想测试结果	24

10.1 固定典型参数组	24

10.2 校正链配置	25

10.3 组合测试结果	25

11 测试结论与验收状态	26

11.1 设计与实现结论	26

11.2 功能验收	26

11.3 后续结果归档要求	27

附录 A 关键参数索引	27

附录 B 图题清单	28

1 报告范围与技术目标

1.1 建设目标

平台用于在统一的软件环境中完成太赫兹物理层方案的可复现链路级浮点验证。核心目标包括：建立端到端复基带处理链；将各类算法封装为可替换模块；统一参数、数据和结果接口；支持多体制、多参数和多非理想因素组合；以 BER、FER、EVM、吞吐率、信道估计 NMSE、同步成功率和频偏残差等指标评估链路性能；通过图形界面完成工程化配置、运行监控与结果汇报。

1.2 报告内容边界

报告覆盖浮点软件模型和图形化仿真工作台，不涉及定点量化误差、RTL 时序、射频芯片版图和硬件在环实时性验证。MIMO、波束赋形、标准条文映射与 1 Tbps 专项页面作为平台一级扩展能力进行设计，当前链路结果章节以 SISO 复基带 SC-FDE/OFDM 流程为主要对象。

1.3 验收输出

| 输出类别 | 主要内容 | 验收判据 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台 | 参数、发射机、信道、接收机、仿真管理、结果分析和 UI 分层实现 | 模块可独立调用，端到端链路可配置运行 |
| 工程配置 | 单方案配置、批量方案矩阵、随机种子与输出目录 | 可保存、导入、复现和追踪 |
| 性能结果 | BER/FER、EVM、吞吐率、NMSE、同步与频偏指标 | 按参数点和方案完整归档 |
| 可视化 | 波形、频谱、功率、星座、眼图、PDP/CIR 和性能曲线 | 图表与任务、参数、结果一一对应 |
| 非理想验证 | 单因素三者/两者对比及全因素组合校正对比 | 比较条件一致，参数和校正开关可追溯 |

2 平台总体设计

2.1 分层架构

平台采用“核心抽象层—物理层算法层—仿真编排层—服务层—交互展示层”的五层架构。核心抽象层定义 BaseParams、BaseTransmitter、BaseChannel 和 BaseReceiver；物理层算法层按发射机、信道和接收机目录组织；仿真编排层由 SimulationManager 承担参数覆盖、随机种子、蒙特卡洛与扫描；服务层负责 UI 参数映射、线程调度、工程目录和结果图表；交互展示层采用 PySide6 构建统一工作台。

图 2-1 链路级浮点仿真平台总体分层架构

2.2 运行环境与技术栈

| 类别 | 选型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 开发语言 | Python | 模块实现、数值仿真、任务编排与界面服务 |
| 数值计算 | NumPy | 复数向量、FFT、卷积、矩阵运算和统计 |
| 科学计算 | SciPy 兼容算法接口 | 滤波、信号处理与扩展算法 |
| 图形绘制 | Matplotlib | 时域、频域、星座、眼图和性能曲线 |
| 桌面界面 | PySide6 / Qt | 工作台、表单、任务线程、信号槽和图表展示 |
| 配置与结果 | JSON、CSV、PNG、工程目录 | 参数持久化、批量结果、图表归档和工程复现 |

2.3 统一信号数据接口

模块间采用字典传递信号和元数据。核心字段包括 signal_stream、sample_rate_Hz、signal_length 和 duration_seconds。编码、调制、前导码、信道估计及均衡模块在此基础上附加补零位数、噪声方差、信道频响、细同步偏移、路径信息和估计值。各模块入口执行长度、采样率和时长一致性校验，保证阶段输出可以直接交给下一模块。

表 2-1 统一信号字典关键字段

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| signal_stream | ndarray | 比特、符号或复基带采样流 |
| sample_rate_Hz | float | 当前阶段采样率 |
| signal_length | int | 当前阶段数据长度 |
| duration_seconds | float | 按采样率计算的有效时长 |
| padding_bit_num | int | 分包、编码或调制引入的补零位数 |
| channel_freq_response | list/ndarray | 逐帧信道频率响应估计 |
| noise_var | float/list | 噪声方差估计 |

2.4 端到端处理流程

发射链按“数据生成—扰码—编码—调制—SC-FDE 保护间隔或 OFDM 处理—前导码—脉冲成形”执行；信道链按“发射端 I/Q 不平衡—功放非线性—多径与大尺度衰落—AWGN—CFO/相位噪声—接收端 I/Q 不平衡”执行；接收链按“匹配滤波—粗同步—粗频偏补偿—细同步—下采样—细频偏补偿—噪声估计—信道估计/均衡或 OFDM 解调—软解调—译码—解扰”执行。

图 2-2 端到端链路处理流程

2.5 工程与结果组织

每个工程包含配置文件、任务信息、阶段输出和结果图表。单方案工程按 transmitter、channel、receiver 分类保存；批量工程按方案标签和 SNR 参数点建立子目录，并汇总方案级 JSON/CSV 结果和对比图。任务记录包括工程名、模式、关键参数、阶段、进度、已用时长、预计剩余、状态和结果路径。

3 链路与帧结构设计

3.1 双体制链路

平台以 link_mode 区分 sc-fde 与 ofdm。SC-FDE 采用单载波调制、保护间隔、训练序列信道估计和频域均衡；OFDM 采用 512 子载波、块状导频、IFFT/FFT、循环前缀、导频 LS 估计与相位跟踪。两种体制共用数据生成、编译码、前导码、成形滤波、信道、同步和结果统计接口。

3.2 物理层帧结构

前导码由 SYNC、SFD 和 CES 组成。SYNC 使用 a128 重复序列完成帧检测与粗频偏估计；SFD 用于精确帧定界；CES 由训练序列构成，用于时域相关、信道冲激响应和频域响应估计。数据区由多个子帧构成，SC-FDE 子帧插入 CP 或 Golay 保护间隔，OFDM 子帧在指定索引插入块状导频。

图 3-1 SC-FDE 物理层帧结构

图 3-2 OFDM 物理层帧结构与导频位置

3.3 默认基础参数

| 参数 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 载波频率 fc | 1 THz | 复基带频偏与物理噪声参数使用 |
| 带宽 | 30 GHz | 信号与噪声带宽 |
| 链路模式 | SC-FDE | 可切换 OFDM |
| 数据子帧 | 45 × 512 symbols | 单帧数据区 |
| GI | CP，32 symbols | 可切换 Golay |
| 调制 | 64QAM | NCBPS=6 |
| 编码 | RS | 支持 RS 与 LDPC |
| 过采样 | 4 | 成形与匹配滤波 |
| 成形滤波 | RRC，滚降 0.22，长度 32 symbols | 支持 RC/RRC/矩形 |
| OFDM | 512 子载波，48 子帧 | 导频块索引 0、16、32 |

4 物理层模块详细设计与实现

4.1 参数与核心抽象模块

BaseParams 提供参数字典、更新、读取、克隆和校验接口，PHYParams 集中定义链路、编译码、成形、信道、接收机和仿真控制参数。BaseTransmitter、BaseChannel 和 BaseReceiver 规定端到端对象的公共状态与调用边界，便于新增波形、信道和接收算法时保持一致的接口。

4.2 发射机模块

| 模块 | 类/文件 | 详细设计与实现 |
| --- | --- | --- |
| 比特流处理 | BitStreamProcessor | 支持 PRBS 与文件输入，按时长、采样率或指定长度生成比特流；随机种子由仿真管理器统一控制。 |
| 扰码 | Scrambler | 采用初始化值 c_init 生成伪随机扰码序列，支持启停；接收端使用对应解扰模块恢复。 |
| 信道编码 | Encoder | 支持 RS 与 LDPC。RS 支持短码参数与硬判决/Chase 类译码；LDPC 支持工程矩阵及 802.15.3d 码率配置、最小和与归一化最小和算法。 |
| 调制 | THzModulator | 按 NCBPS 支持 BPSK、QPSK、8PSK、16QAM、64QAM、256QAM，并保留 APSK 环参数接口。 |
| SC-FDE GI | GIInserter | 按子帧切分符号流，插入 CP 或 Golay 序列，记录补齐和子帧元数据。 |
| OFDM 处理 | TxOFDMProcesser | 完成子载波映射、块状导频插入、IFFT 与 CP 组织，保持与 SC-FDE 相同的输出字典。 |
| 前导码 | PreambleInsertor | 生成短/长前导，拼接 SYNC、SFD、CES，并向接收端暴露已知参考序列。 |
| 脉冲成形 | TxPulseShaper | 完成上采样和 RC/RRC/矩形滤波，输出过采样复基带波形及采样率元数据。 |
| 发射机编排 | THzTransmitter | 封装各阶段，既支持逐阶段调用以保存中间结果，也支持一键执行完整发射流程。 |

图 4-1 发射机模块组成与数据流

4.3 信道与射频非理想模块

4.3.1 多径与大尺度衰落

MultipathChannel 支持人工路径和 PDP 自动生成。人工路径以采样点或秒定义时延，以复增益、功率和增益类型定义路径；PDP 支持 uniform、exponential、custom，路径增益支持 static、Rayleigh 和 Rician。时变粒度支持 static、frame 和 block；分数延迟采用带窗 sinc FIR；帧间记忆用于连续信号状态。大尺度模型支持 FSPL 与 log-distance，并可叠加对数正态阴影衰落。

4.3.2 AWGN

AWGN 支持两种噪声设定：一是按当前信号功率和 SNR 计算噪声方差，二是按带宽、噪声温度和噪声系数计算物理噪声功率。复噪声的 I/Q 两路独立生成并保持总噪声功率定义一致。

4.3.3 CFO 与相位噪声

CFO 按载波频率和 ppm 计算频偏，并对复基带信号施加连续相位旋转。相位噪声使用给定标准差和低通带宽生成相关相位过程，与 CFO 相位共同作用于波形。

4.3.4 I/Q 不平衡

IQImbalance 支持 TX、RX 或两端作用，包含频率无关模型和频率相关 FIR 模型。频率无关模型由幅度不平衡和正交相位误差计算广义线性系数；频率相关模型分别对 I/Q 分支滤波后重构。可选功率归一化用于隔离镜像干扰与总功率变化的影响。

4.3.5 功率放大器非线性

ModifiedRappPA 实现 Modified Rapp AM-AM/AM-PM 模型，支持按目标输入功率自动缩放、频点参数数据集读取和默认 300 GHz 参数。输出保留缩放因子、输入/输出功率和峰均比等诊断信息，用于评估压缩和相位畸变。

图 4-2 信道及射频非理想因素级联顺序

4.4 接收机模块

| 阶段 | 模块 | 实现要点 |
| --- | --- | --- |
| 匹配滤波 | RxMatchedFilter | 复用发射端成形滤波器参数，抑制带外噪声并形成 Nyquist 成形对。 |
| 粗同步 | CoarseSync | 利用过采样 SYNC 互相关峰检测确定帧起点。 |
| 粗 CFO | CFOEstimator | 利用 SYNC 重复结构估计大范围频偏，并以全帧连续相位方式补偿。 |
| 细同步 | FineSync | 利用 SFD 相关完成帧边界细化和训练字段定位。 |
| 符号恢复 | Downsampler | 在匹配滤波和同步后按过采样倍数抽样，恢复符号速率数据。 |
| 细 CFO | CFOEstimator | 在符号率域再次估计残余频偏，降低长帧相位累积。 |
| I/Q 校正 | IQCompensator、IQRealParallelCalibrator | 基于训练序列的实数并行 LS 估计四路耦合 FIR，设计后补偿滤波器和直流偏置补偿量。 |
| 信道估计 | ChannelEstimator | SC-FDE 使用 CES 相关估计时域 CIR 和频域响应；OFDM 使用导频 LS 估计并进行插值与相位跟踪。 |
| 噪声估计 | NoiseEstimator | 使用重复 SYNC 块差分统计噪声方差，支持逐帧和全局估计。 |
| 频域均衡 | FreqDomainEqualizer | 支持 ZF 与 MMSE；按 GI 类型去除保护间隔，在 FFT 域均衡并恢复有效数据符号。 |
| 解调译码 | THzDemodulator、Decoder、DeScrambler | 基于噪声方差产生软信息，完成 RS/LDPC 译码、长度对齐和解扰。 |

图 4-3 接收机同步、估计、均衡与译码流程

4.5 仿真管理与指标统计

SimulationManager 从基础参数克隆单次运行参数，叠加控制参数和局部覆盖参数，按固定种子、递增种子或时间种子生成随机状态。管理器支持单次运行、蒙特卡洛、多参数笛卡尔积扫描和结果回调，并保存每个阶段的中间字典。BER 通过对齐发射和接收比特流后计算；平台指标体系扩展到 FER、EVM、吞吐率、NMSE、同步成功率和频偏残差。

表 4-1 性能指标定义

| 指标 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| BER | 错误比特数 / 比较比特数 | 端到端可靠性主指标 |
| FER | 错误帧数 / 总帧数 | 编译码与业务帧可靠性 |
| EVM | 误差矢量均方根 / 参考符号均方根 | 调制质量与非线性影响 |
| NMSE | 信道估计误差功率 / 真实信道功率 | 信道估计算法评估 |
| 残余 CFO | 补偿后估计频偏绝对值 | 频偏校正能力 |
| 同步成功率 | 正确定位帧数 / 总帧数 | 同步稳健性 |
| 净吞吐率 | 正确净荷比特 / 仿真时长 | 体制效率与工程性能 |

5 交互界面详细设计与实现

5.1 总体布局

主窗口最小尺寸为 1440 × 900。顶部栏显示平台名称、研制单位、当前工程、用户和版本，并提供“导出报告、运行、暂停、停止”全局操作。一级导航横向排列 10 个页面入口。页面主体采用左侧配置区与右侧标签化结果区；底部状态栏持续显示任务编号、阶段、进度、最近保存时间和恢复点数量。

图 5-1 太赫兹通信物理层仿真平台主界面

5.2 页面组成

| 页面 | 左侧配置/入口 | 右侧展示与功能 |
| --- | --- | --- |
| 首页 | 新建单链路、批量实验、1 Tbps 工程、标准模板、历史工程复制 | 平台能力、最近任务、最近结果和快速恢复入口 |
| 仿真链路设计 | 链路模式、浮点/定点、空间模式、波形方案 | 链路框图、数据流、物理层结构、指标摘要和模式说明 |
| 参数配置 | 系统级、发射端、信道、接收端和任务运行参数 | 参数总览、理论速率、链路预算、依赖关系和校验提示 |
| 信道集成 | 信道模块启停、作用范围、优先级、SNR、多径、CFO、吸收 | 信道框图、时频响应、CIR/PDP、星座/CFO、角域/波束 |
| 批量对比 | 工程名称、自变量、SNR 范围、串并行、并发数、方案标签 | 参数矩阵、规模预估、结果叠图、方案列表和结论摘要 |
| 任务中心 | 按状态筛选、恢复入口 | 任务列表、进度、日志、配置快照、中间结果和恢复建议 |
| 结果分析 | 任务、方案、SNR 点、导出格式筛选 | 总览、发射端图、信道图、接收端图、方案对比和报告导出 |
| 1 Tbps 专项模式 | 目标速率、调制、编码、带宽、并行度、帧结构、波束和信道 | 速率计算、波形结构、链路预算、资源消耗和方案优选 |
| 802.15.3d 扩展模式 | 标准模板、链路模式、合规检查和分析模板 | 标准链路、性能指标、模式差异和合规状态 |
| 系统设置 | 主题、首页、语言、日志、导出、并发和服务地址 | 全局配置摘要和接口状态 |

5.3 参数配置界面

5.3.1 系统与发射端参数

系统级区域包含工程名称、标准模式、链路名称、体制、浮点/定点、带宽和载频。发射端区域包含比特源、采样率、位深度、子帧长度/数量、GI、调制、编码、扰码、前导码、导频、MIMO、子载波映射、成形滤波、滚降、滤波器跨度和发射功率。控件根据参数类型采用文本框、下拉框、整数旋钮或浮点旋钮，并通过工具提示说明单位和约束。

5.3.2 信道与接收端参数

信道区域集中设置 SNR、路径损耗、多径路径数、CFO、相位噪声、大气吸收、天线方向图、波束和 MIMO 矩阵。接收端区域选择粗/细同步、载波同步、频偏估计、定时恢复、信道估计、均衡和译码算法。界面参数在运行前映射为 PHYParams 键值并执行单位换算。

5.3.3 任务运行参数

运行次数、随机种子策略、保存中间结果、启用断点续跑、完整日志和中间图表导出组成任务控制区。参数总览页实时给出理论峰值速率、净有效速率、频谱占用和复杂度；校验页以“通过、提示、警告”分级展示依赖关系和修正建议。

图 5-2 最新参数配置工作台

5.4 信道可视化设计器

信道集成页将 AWGN、多径、路径损耗、分子吸收、CFO、相位噪声、I/Q 不平衡、功放非线性和 MIMO 信道组织为可启停模块。用户选择模块后编辑参数、作用范围和执行优先级，右侧同步展示级联框图、时域响应、频域响应、CIR/PDP、星座旋转及角域视图。配置可保存为信道模板并加入批量对比方案。

图 5-3 信道集成与非理想因素配置界面

5.5 批量对比与任务中心

批量对比页以方案为行、参数为列构造实验矩阵，支持 SNR 范围、运行方式、最大并发数、保存中间结果和方案优先级。后端为每个方案和 SNR 点建立独立仿真上下文，汇总 BER 等指标并生成叠加曲线。任务中心统一显示单方案与批量任务的阶段、进度、耗时、预计剩余和状态，点击任务可查看配置快照、日志和中间图表。

图 5-4 多方案批量对比界面

图 5-5 任务中心与运行状态监控界面

5.6 结果分析与报告输出

结果分析页按任务模式动态切换单方案和多方案筛选控件。单方案直接从工程目录加载发射、信道和接收阶段图；批量任务可选择方案和 SNR 点并加载对应子目录，同时显示总对比曲线。用户可选择 PNG、CSV、PDF 或 Word 输出，报告导出调用统一结果服务，将参数、指标、表格和图题按任务版本归档。

图 5-6 结果分析与图表浏览界面

5.7 断点恢复与系统设置

断点续跑页展示中断原因、恢复状态、可恢复层级、参数快照、中间数据、恢复路径和差异校验。恢复前校验配置、随机种子、信道状态和输出目录，确保从任务级、参数点级、链路阶段级或图表生成级继续。系统设置页统一管理主题、默认首页、语言、日志、导出格式、并发数及配置/任务/结果服务地址。

6 平台功能与运行机制

6.1 单方案仿真

新建工程或导入配置，选择 SC-FDE/OFDM 与浮点模式。

配置发射、信道、接收和运行参数并执行参数校验。

保存工程，生成任务记录和结果目录。

启动后台仿真线程，逐阶段保存信号和进度。

完成指标统计与图表生成，结果分析页自动加载。

6.2 蒙特卡洛与随机种子

固定种子用于回归测试；递增种子用于同一配置的独立重复试验；时间种子用于探索性仿真。每次运行在结果中保存有效种子，保证异常结果可复现。蒙特卡洛进度约按 5% 粒度上报，任务服务据已完成比例估算剩余时间。

6.3 参数扫描与批量方案

单参数扫描生成指标曲线，双参数扫描生成二维矩阵和热图，多参数扫描按参数网格的笛卡尔积执行。批量方案在此基础上增加方案标签、工程归属、优先级、串行/并行选择和最大并发约束。每个参数点保留完整参数快照，避免叠图时丢失条件信息。

6.4 图表与结果文件

| 阶段 | 标准图表 | 文件组织 |
| --- | --- | --- |
| 发射端 | 时域、频谱、功率、星座、眼图 | transmitter/ |
| 信道 | 接收时域、频谱、功率、星座、眼图、CIR/PDP | channel/ |
| 接收端 | 匹配滤波前后频谱、恢复符号、均衡前后星座、估计响应 | receiver/ |
| 性能 | BER/FER-SNR、EVM、吞吐率、NMSE、残余 CFO | 工程根目录或 summary/ |

6.5 异常处理与可追溯性

模块对必要字段、信号长度、采样率、时长、路径参数、滤波器长度、衰落类型和均衡条件进行显式校验。任务异常时记录错误、参数快照、阶段和输出路径；停止操作终止活动线程；恢复操作使用最近快照继续执行。所有结果均以工程名、任务号、方案标签、参数点和随机种子建立追踪关系。

7 测试方法与公共配置

7.1 测试原则

所有对比试验除被测因素及校正开关外，其余参数、比特源、随机种子、运行次数和统计长度保持一致。BER/FER 曲线采用对数纵坐标；零误码点同时报告累计比特数；星座、眼图和频谱使用相同抽样窗口与坐标范围。单一非理想测试遵循两类结构：

存在校正手段：理想基线、单一非理想且关闭校正、单一非理想且启用校正三者对比。

不存在校正手段：理想基线与单一非理想两者对比。

7.2 理想基线定义

理想基线保留 AWGN 作为 SNR 控制条件，关闭多径、大尺度衰落、CFO、相位噪声、I/Q 不平衡和功放非线性；同步起点正确，信道响应为单位冲激。接收端仍执行标准同步、匹配滤波、解调译码流程，以保证与非理想测试的处理链一致。

表 7-1 公共测试配置

| 项目 | 配置 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 链路模式 | SC-FDE 为主，OFDM 对照 | 分别归档 |
| 带宽/载频 | 30 GHz / 300 GHz 或 1 THz | 每组固定 |
| 成形 | RRC，滚降 0.22，过采样 4 | 匹配滤波 |
| 前导码 | long | SYNC/SFD/CES |
| 随机种子 | 固定种子 | 同组对比完全一致 |
| SNR 点 | 0:2:30 dB | 可按调制阶数加密瀑布区 |
| 终止条件 | 每点达到目标错误数或最大比特数 | 记录累计比特/帧 |

8 各参数组合链路仿真结果

8.1 SC-FDE 调制与编码组合

表 8-1 SC-FDE 调制编码组合结果

| 编号 | 调制 | 编码 | 码率/参数 | 均衡 | 目标 BER 对应 SNR | FER | EVM | 净吞吐率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | BPSK | RS | RS(15,11) 配置 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-02 | QPSK | RS | RS(15,11) 配置 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-03 | 16QAM | RS | RS(15,11) 配置 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-04 | 64QAM | RS | RS(15,11) 配置 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-05 | QPSK | LDPC | 工程码率 1/2 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-06 | 16QAM | LDPC | 工程码率 1/2 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-07 | 64QAM | LDPC | 14/15 | MMSE |  |  |  |  |
| SC-08 | 256QAM | LDPC | 14/15 | MMSE |  |  |  |  |

图 8-1 SC-FDE 不同调制编码组合的 BER-SNR 曲线

图 8-2 SC-FDE 不同调制编码组合的 FER-SNR 曲线

8.2 OFDM 调制与编码组合

表 8-2 OFDM 调制编码组合结果

| 编号 | 调制 | 编码 | 子载波/导频 | 目标 BER 对应 SNR | FER | EVM | 净吞吐率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OF-01 | QPSK | RS | 512 / [0,16,32] |  |  |  |  |
| OF-02 | 16QAM | RS | 512 / [0,16,32] |  |  |  |  |
| OF-03 | 64QAM | RS | 512 / [0,16,32] |  |  |  |  |
| OF-04 | QPSK | LDPC | 512 / [0,16,32] |  |  |  |  |
| OF-05 | 16QAM | LDPC | 512 / [0,16,32] |  |  |  |  |
| OF-06 | 64QAM | LDPC | 512 / [0,16,32] |  |  |  |  |

图 8-3 OFDM 不同调制编码组合的 BER-SNR 曲线

8.3 保护间隔、滤波与均衡组合

表 8-3 波形及接收算法组合结果

| 编号 | GI 类型/长度 | 滤波器 | 滚降 | 过采样 | 均衡 | BER | EVM | 吞吐率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WF-01 | CP / 16 | RRC | 0.22 | 4 | ZF |  |  |  |
| WF-02 | CP / 32 | RRC | 0.22 | 4 | ZF |  |  |  |
| WF-03 | CP / 64 | RRC | 0.22 | 4 | ZF |  |  |  |
| WF-04 | CP / 32 | RRC | 0.10 | 4 | MMSE |  |  |  |
| WF-05 | CP / 32 | RRC | 0.22 | 4 | MMSE |  |  |  |
| WF-06 | CP / 32 | RRC | 0.35 | 4 | MMSE |  |  |  |
| WF-07 | Golay / 32 | RRC | 0.22 | 4 | MMSE |  |  |  |
| WF-08 | CP / 32 | RC | 0.22 | 4 | MMSE |  |  |  |
| WF-09 | CP / 32 | RRC | 0.22 | 2 | MMSE |  |  |  |
| WF-10 | CP / 32 | RRC | 0.22 | 8 | MMSE |  |  |  |

图 8-4 不同 GI 长度与均衡算法的 BER 对比

图 8-5 不同滚降系数的频谱占用与眼图对比

8.4 参数点原始结果记录

表 8-4 单个参数点结果记录模板

| 任务/方案 | SNR | 累计比特 | 错误比特 | BER | 累计帧 | 错误帧 | FER | 随机种子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9 单一非理想条件测试结果

9.1 多径信道

典型参数采用三径静态信道：时延为 0、8、16 samples；复增益分别为 1、0.45e-jπ/6、0.25e-jπ/3。对比理想单位信道、开启多径但关闭均衡、开启多径并采用 CES 信道估计与 MMSE 均衡。

| 条件 | BER | FER | EVM | 信道估计 NMSE | 同步成功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想基线 |  |  |  |  |  |
| 单一多径，未均衡 |  |  |  |  |  |
| 单一多径，信道估计 + MMSE 均衡 |  |  |  |  |  |

图 9-1 理想、多径未均衡及多径均衡后的 BER-SNR 对比

图 9-2 多径真实/估计 CIR 与频率响应对比

9.2 载波频率偏移

典型参数取载频 300 GHz、频偏 1 ppm，对应 300 kHz 频偏。对比理想基线、仅施加 CFO 且关闭补偿、施加 CFO 并启用 SYNC 粗估计与符号率细估计两级补偿。

| 条件 | BER | EVM | 估计 CFO | 残余 CFO | 同步成功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想基线 |  |  |  |  |  |
| CFO，未补偿 |  |  |  |  |  |
| CFO，粗 + 细两级补偿 |  |  |  |  |  |

图 9-3 理想、CFO 未补偿与两级补偿后的星座对比

图 9-4 CFO 真实值、估计值和残余值对比

9.3 相位噪声

典型参数取相位噪声标准差 0.01 rad、低通带宽 100 kHz。对比理想基线、相位噪声未跟踪、启用导频/训练序列相位跟踪后的结果。

| 条件 | BER | FER | EVM | 公共相位误差 RMS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想基线 |  |  |  |  |
| 相位噪声，未跟踪 |  |  |  |  |
| 相位噪声，启用相位跟踪 |  |  |  |  |

图 9-5 相位噪声及相位跟踪前后的星座对比

9.4 I/Q 不平衡

典型接收端频率无关 I/Q 不平衡取幅度误差 1 dB、相位误差 5°，启用功率归一化。对比理想基线、未校正不平衡和基于训练序列实数并行 LS 后补偿。

| 条件 | BER | EVM | 镜像抑制度 IRR | 估计幅度误差 | 估计相位误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想基线 |  |  |  |  |  |
| I/Q 不平衡，未校正 |  |  |  |  |  |
| I/Q 不平衡，LS 后补偿 |  |  |  |  |  |

图 9-6 I/Q 不平衡校正前后的星座与镜像频谱对比

9.5 功率放大器非线性

采用 300 GHz Modified Rapp 模型，典型输入功率 -13.2 dBm，自动输入缩放，模型参数为 G=11.2616、Vsat=0.0628、p=1.0013、A=-6.2038×104、B=0.0160、q1=1.7344、q2=1.8972。该因素按理想线性放大与非线性放大两者比较。

| 条件 | BER | EVM | 输入 PAPR | 输出 PAPR | 带外功率/ACPR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想线性放大 |  |  |  |  |  |
| Modified Rapp 非线性 |  |  |  |  |  |

图 9-7 Modified Rapp AM-AM 与 AM-PM 特性

图 9-8 功放非线性前后的频谱、星座与功率分布

9.6 分数时延与定时偏差

典型多径时延设置为 0、8.5、16.25 samples，分数延迟滤波器半长 12、Hann 窗。对比理想整数时延、分数时延且固定抽样、分数时延并启用粗细同步和符号恢复。

| 条件 | BER | EVM | 定时偏差估计 | 同步成功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理想整数时延 |  |  |  |  |
| 分数时延，未校正 |  |  |  |  |
| 分数时延，同步与符号恢复 |  |  |  |  |

图 9-9 分数时延校正前后的眼图与抽样位置

9.7 大尺度路径损耗与阴影衰落

典型参数取载频 300 GHz、距离 1 m、FSPL 模型；扩展测试采用对数距离模型、路径损耗指数 2、阴影标准差 2 dB。该因素按无大尺度衰落和启用物理路径损耗两者比较，噪声采用温度与噪声系数方式计算，避免 SNR 归一化抵消路径损耗。

| 条件 | 接收功率 | 等效 SNR | BER | FER | 中断概率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无大尺度衰落 |  |  |  |  |  |
| FSPL / 阴影衰落 |  |  |  |  |  |

图 9-10 距离与接收功率、SNR、BER 的关系

10 全因素组合非理想测试结果

10.1 固定典型参数组

组合非理想测试仅使用下表一组典型参数，同时叠加已建模因素。测试分别关闭和启用接收校正链，其他条件完全一致。

表 10-1 全因素组合非理想典型参数

| 类别 | 参数 | 典型值 |
| --- | --- | --- |
| 体制 | 链路/调制/编码 | SC-FDE / 16QAM / LDPC |
| 基础 | 带宽/载频/SNR | 30 GHz / 300 GHz / 15 dB |
| 成形 | RRC/滚降/过采样/GI | RRC / 0.22 / 4 / CP 32 |
| 功放 | Modified Rapp 输入功率 | -13.2 dBm，300 GHz 参数 |
| 大尺度 | 模型/距离/阴影 | FSPL / 1 m / 2 dB |
| 多径 | 时延 | [0, 8.5, 16.25] samples |
| 多径 | 复增益 | [1, 0.45e-jπ/6, 0.25e-jπ/3] |
| CFO | 频偏 | 1 ppm（300 kHz） |
| 相位噪声 | 标准差/带宽 | 0.01 rad / 100 kHz |
| I/Q 不平衡 | RX 幅度/相位误差 | 1 dB / 5° |
| 随机控制 | 种子/运行次数 | 固定种子 / 同一蒙特卡洛长度 |

10.2 校正链配置

| 处理项 | 不采用校正 | 采用校正 |
| --- | --- | --- |
| 同步 | 固定标称边界 | SYNC 粗同步 + SFD 细同步 |
| CFO | 关闭补偿 | 过采样粗估计 + 符号率细估计 |
| I/Q 不平衡 | 关闭补偿 | 训练序列 LS 估计 + 四路 FIR 后补偿 |
| 信道 | 单位信道假设/不均衡 | CES 信道估计 + MMSE 频域均衡 |
| 相位 | 关闭相位跟踪 | 训练序列/导频相位跟踪 |

10.3 组合测试结果

表 10-2 全因素组合非理想校正前后结果

| 条件 | BER | FER | EVM | 同步成功率 | 残余 CFO | 信道 NMSE | 净吞吐率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全部非理想，不采用校正 |  |  |  |  |  |  |  |
| 全部非理想，采用校正 |  |  |  |  |  |  |  |

图 10-1 全因素组合非理想采用/不采用校正的 BER-SNR 对比

图 10-2 全因素组合非理想校正前后的星座对比

图 10-3 全因素组合非理想校正前后的时域、频谱与眼图对比

图 10-4 全因素组合非理想各校正模块的增益分解

11 测试结论与验收状态

11.1 设计与实现结论

链路级浮点仿真平台已完成参数集中管理、SC-FDE/OFDM 双体制发射链、典型太赫兹信道与射频非理想建模、同步估计均衡接收链、蒙特卡洛与参数扫描、工程化任务管理、结果图表归档及图形交互工作台的设计与实现。模块采用统一信号字典和参数快照，可独立测试、组合运行和扩展替换。

11.2 功能验收

| 验收项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 端到端浮点链路 | 完成 | 支持逐阶段和完整链路运行 |
| SC-FDE/OFDM 双模式 | 完成 | 共享前后处理与结果接口 |
| 参数组合与批量对比 | 完成 | 支持单、双、多参数扫描与多方案运行 |
| 非理想因素建模 | 完成 | 覆盖多径、AWGN、CFO、相位噪声、I/Q 与 PA |
| 接收校正链 | 完成 | 同步、CFO、I/Q、信道估计与均衡 |
| 交互工作台 | 完成 | 覆盖设计、配置、运行、分析和恢复 |
| 测试矩阵与报告框架 | 完成 | 参数组合、单因素和组合非理想结果结构齐全 |

11.3 后续结果归档要求

数值结果填入本报告空白单元格时，应同时保存原始配置、随机种子、统计比特/帧数和对应图文件。所有插图按现有图题粘贴，图中方案名称、颜色、坐标范围和单位应与表格保持一致。

附录 A 关键参数索引

| 分类 | 关键参数键 | 可选值/说明 |
| --- | --- | --- |
| 链路 | link_mode | sc-fde、ofdm |
| 调制 | NCBPS | 1、2、3、4、6、8 |
| 编码 | code_type | RS、LDPC |
| LDPC | ldpc_n、ldpc_k、ldpc_standard_rate | 工程矩阵、14/15、11/15 |
| 成形 | oversampling、rolloff、filter_type | 过采样、滚降、RC/RRC/rect |
| 多径 | multipath_paths、use_pdp、fading_model | 人工/PDP、static/frame/block |
| 大尺度 | large_scale_model、link_distance_m | none、fspl、log_distance |
| 噪声 | SNRdB、noise_temperature、noise_figure_db | SNR 或物理噪声模式 |
| CFO/相噪 | ppm、phase_noise_std、phase_noise_bw | 频偏与相关相位噪声 |
| I/Q | iq_imbalance_position、iq_imbalance_model | tx/rx/both，fid/fd |
| 功放 | pa_model、pa_input_power_dbm | Modified Rapp |
| 接收 | equalizer_method、decode_mode | ZF/MMSE，hard/chase/soft |
| 运行 | run_times、seed_strategy、random_seed | 蒙特卡洛与复现控制 |

附录 B 图题清单

图 2-1 至图 10-4 已在正文对应位置给出。插图时应保留现有编号和图题，不在正文中新增无编号图。若同一图包含多个子图，统一采用 (a)、(b)、(c) 标识，并在图题中说明各子图条件。